Construir una red comunitaria descentralizada que funcione como:

- Intranet local de alta velocidad

- Plataforma de servicios (tipo “mini Internet”)

- Escalable a ciudad completa

- Independiente del Internet global (pero opcionalmente conectable)

# 1. Arquitectura general

## Modelo: ISP comunitario distribuido

┌─────────────────────┐

│   CORE (DATACENTER) │

└─────────┬───────────┘

│

BACKBONE (PtP 10Gb+)

│

┌───────────────┬───────────────┬───────────────┐

│               │               │               │

Nodo Zona A     Nodo Zona B     Nodo Zona C     Nodo Zona D

│               │               │               │

(PtMP)          (PtMP)          (PtMP)          (PtMP)

│               │               │               │

Usuarios        Usuarios        Usuarios        Usuarios

# 2. Capas de la red

## 2.1 CORE (Nivel 1 – cerebro de la red)

### Hardware:

- Router principal:

  - MikroTik CCR2216 / CCR2116

  - o servidor x86 con OPNsense / pfSense

- Switch:

  - 10G/25G (Ubiquiti, MikroTik CRS)

- Servidores:

  - Proxmox cluster (mínimo 2 nodos)

  - Storage NAS (TrueNAS)

## 2.2 BACKBONE (Nivel 2 – autopista)

### Tecnología:

- Enlaces punto a punto (PtP)

### Opciones:

- 5 GHz (económico)

- 60 GHz (ultra rápido, corto alcance)

- Fibra óptica (ideal si posible)

### Hardware:

- Ubiquiti airFiber

- MikroTik Wireless Wire

- LiteBeam / airMAX

## 2.3 DISTRIBUCIÓN (Nivel 3 – barrios)

### Tipo:

- Punto a multipunto (PtMP)

### Hardware:

- Antenas sectoriales (120° / 90°)

- Access Points:

  - Ubiquiti Rocket Prism

  - MikroTik NetMetal

## 2.4 CLIENTES (Nivel 4)

- Antena CPE (NanoBeam / LiteBeam)

- Router doméstico

- VLAN asignada

# 3. Diseño de red (IP + VLAN)

## 3.1 Esquema IP

10.0.0.0/8 → Red completa SNet

10.1.x.x → CORE

10.2.x.x → BACKBONE

10.10.x.x → Usuarios

10.20.x.x → Servicios

## 3.2 VLANs

| VLAN | Uso |
| --- | --- |
| 10 | Administración |
| 20 | Backbone |
| 30 | Usuarios |
| 40 | Servicios |
| 50 | VoIP |
| 60 | Gaming |

# 4. Routing (clave del sistema)

## Protocolo recomendado:

- OSPF → base

- BGP → escalabilidad avanzada

## Ejemplo:

- Cada nodo = router OSPF

- CORE = área backbone (Area 0)

# 5. Servicios (el “Internet interno”)

## 5.1 Infraestructura base

- DNS interno → Pi-hole + Unbound

- DHCP → MikroTik / OPNsense

- NTP → sincronización

## 5.2 Plataforma de servicios

### Almacenamiento

- Nextcloud (Google Drive local)

### Streaming

- Jellyfin (Netflix local)

### Chat

- Matrix + Element

### Web

- Nginx + Docker

### Foros

- Discourse

### Juegos

- Servidores LAN dedicados

## 5.3 Portal interno

portal.snet

- Dashboard de servicios

- Noticias

- Estado de red

# 6. Virtualización (clave moderna)

### Proxmox Cluster

Servicios separados en VMs:

- VM1 → DNS

- VM2 → Web

- VM3 → Streaming

- VM4 → Chat

- VM5 → Monitoring

# 7. Seguridad (MUY IMPORTANTE)

## 7.1 Red

- WPA2/WPA3

- WireGuard (VPN interna)

- Firewall por zonas

## 7.2 Segmentación

- VLANs aisladas

- Usuarios no ven CORE

## 7.3 Protección

- IDS/IPS → Suricata

- Fail2Ban

- Rate limiting

# 8. Monitoreo

### Herramientas:

- Zabbix / Prometheus

- Grafana (dashboard visual)

- NetFlow

## Métricas:

- Latencia

- Uso de ancho de banda

- Estado de nodos

- Caídas

# 9. Control de ancho de banda

### QoS (Quality of Service)

Prioridades:

- VoIP

- Gaming

- Web

- Descargas

# 10. Automatización

- Ansible (configuración masiva)

- Scripts para nodos

- Backups automáticos

# 11. Escalabilidad (ciudad completa)

## Estrategia:

- Dividir en zonas

- Cada zona = mini ISP

- Interconectadas por backbone

# 12. Coste real aproximado

## Mini red (100 usuarios)

- Infraestructura: $2K – $5K

## Red urbana (1000+ usuarios)

- $20K – $100K

# 13. Versión avanzada (SNet 2.0 PRO)

- CDN local (cache de contenido)

- IA local (chatbots internos)

- Blockchain interno (identidad)

- IPv6 interno completo

# 14. Ejemplo real de flujo de datos

Usuario → Antena → Nodo barrio → Backbone → CORE → Servicio (Jellyfin)

Latencia esperada:

- 5–20 ms (local)

# 15. Conclusión

SNet 2.0 no es solo posible hoy…

Es mucho más potente que la original:

- Velocidades de gigabits

- Servicios tipo nube

- Seguridad real

- Escalable a millones